Формулы:
1. Радиус БС

R = √S / π

Единицы: S – км², R – км

2. Коэффициент застройки K:

Плотная K = 1.21

Средняя K = 0.9

Сельская K = 0.47

3. Количество сот L

L = K * (R0 / R)²

(R – средний радиус по всем БС района)

Единицы: безразмерная величина

4. Кластерность

C=D15/2+D23/2+D31/2

(Di = 2 * Ri, отсортированные по убыванию)

5. Базовое количество БС

n = L/C

6. Поправка по хэндоверу

n_correct = n * 1.4

Порядок шагов:

1. Валидация входных данных

2. Расчет радиуса для каждой БС

3. Определение коэффициента K по типу застройки

4. Расчет L (среднее по району)

5. Расчет кластерности C (по 3 БС)

6. Расчет базового количества n

7. Проверка условия по хэндоверу

8. Применение поправки при необходимости

9. Округление результата

10. Агрегация по районам

Правила округления:

Итоговое количество БС округляется ВВЕРХ до целого числа

Промежуточные расчеты выполняются с точностью до 4 знаков после запятой

Пример: 3.01 → 4, 5.67 → 6

Входные данные и минимальный контракт

4.1. Сущность «Район»

| Поле | Тип | Обяз. | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| district_id | string | Да | Идентификатор района |
| district_name | string | Да | Название района |
| area_s_km2 | number | Да | Площадь района обслуживания, км² |
| build_density_type | enum | Да | Тип застройки: плотная ¦ средняя ¦ сельская |

4.2. Сущность «Базовая станция» (в контексте района)

| Поле | Тип | Обяз. | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| bs_id | string | Да | Идентификатор БС |
| frequency_band | string | Нет | Диапазон/частота (для расчета кластера при разных частотах) |
| coverage_area_S_km2 | number | Да | Площадь покрытия БС, км² |
| handover_avg | number | Да | Среднее значение хэндовера за согласованный период |
| handover_limit | number | Да | Допустимое значение хэндовера (справочник/конфигурация) |

4.3. Сущность «Кластер»

| Поле | Тип | Обяз. | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| stations | BaseStation | Да | Список БС |

Валидации:

Типы данных: строгая типизация (string, number, enum)

Обязательность полей: все поля, помеченные "Да" в ТЗ — обязательны

Ограничения значений:

area_s_km2 > 0, coverage_area_S_km2 > 0

build_density_type ∈ {"плотная", "средняя", "сельская"}

handover_avg ≥ 0, handover_limit ≥ 0

Минимум 3 БС для расчета кластера

Выходные данные

n_by_district: количество БС по каждому району (с признаками примененных поправок).

n_total: суммарное количество БС по всем районам.

diagnostics (опционально): промежуточные значения R, D1..D3, C, L и флаг срабатывания поправки по хэндоверу.

- Формализация порога:

Порог: handover_limit — конфигурационный параметр на уровне системы

Метрика: Среднее количество успешных хэндоверов в час

Единицы: Количество событий/час

Условие срабатывания: handover_avg < handover_limit для ЛЮБОЙ БС в кластере

- Источник данных:

- handover_avg:

- Источник: Система мониторинга сетевого оборудования

- Метод расчета: Среднее арифметическое за период

- Частота обновления: Ежечасно

- handover_limit:

- Источник: Технический регламент (конфигурационный файл)

- Значение по умолчанию: 40 событий/час

- Возможность переопределения: На уровне района/кластера

- Период агрегации:

- Расчет handover_avg: Последние 24 часа с часовой детализацией

- Актуальность данных: Не старше 1 часа

- Тесты

Тест 1: Плотная застройка без поправки по хэндоверу

Исходные данные:

- Район: Центральный, площадь = 12.5 км², тип = "плотная"

- БС1: S = 3.14 км², handover_avg = 45, handover_limit = 40

- БС2: S = 12.57 км², handover_avg = 48, handover_limit = 40

- БС3: S = 28.27 км², handover_avg = 52, handover_limit = 40

- R₀ = 1.0 км

Ручной расчет:

- Радиусы БС:

  - R₁ = √(3.14/3.14159) ≈ 1.0 км

  - R₂ = √(12.57/3.14159) ≈ 2.0 км

  - R₃ = √(28.27/3.14159) ≈ 3.0 км

  - R_avg = (1.0 + 2.0 + 3.0)/3 = 2.0 км

- Коэффициент K:

  - Плотная застройка → K = 1.21

- Расчет L:

  - L = K × (R₀/R_avg)² = 1.21 × (1.0/2.0)² = 1.21 × 0.25 = 0.3025

- Расчет кластерности C:

  - D₁ = 2 × 3.0 = 6.0 км

  - D₂ = 2 × 2.0 = 4.0 км

  - D₃ = 2 × 1.0 = 2.0 км

  - C = 6.0^(5/2) + 4.0^(3/2) + 2.0^(1/2)

  - 6.0^2.5 = 6.0² × √6.0 = 36 × 2.449 = 88.164

  - 4.0^1.5 = 4.0 × √4.0 = 4 × 2 = 8.0

  - 2.0^0.5 = √2.0 ≈ 1.414

  - C = 88.164 + 8.0 + 1.414 = 97.578

- Базовое количество БС:

  - n = L/C = 0.3025 / 97.578 ≈ 0.0031

- Поправка по хэндоверу:

  - Все handover_avg > handover_limit (45>40, 48>40, 52>40)

  - Поправка НЕ применяется

- Округление:

  - n_final = ceil(0.0031) = 1

Ожидаемый результат: 1 БС

Тест 2: Средняя застройка с поправкой по хэндоверу

Исходные данные:

- Район: Спальный, площадь = 18.0 км², тип = "средняя"

- БС1: S = 7.07 км², handover_avg = 35, handover_limit = 40

- БС2: S = 19.63 км², handover_avg = 42, handover_limit = 40

- БС3: S = 50.27 км², handover_avg = 45, handover_limit = 40

- R₀ = 1.0 км

Ручной расчет:

- Радиусы БС:

  - R₁ = √(7.07/3.14159) ≈ 1.5 км

  - R₂ = √(19.63/3.14159) ≈ 2.5 км

  - R₃ = √(50.27/3.14159) ≈ 4.0 км

  - R_avg = (1.5 + 2.5 + 4.0)/3 = 2.667 км

- Коэффициент K:

  - Средняя застройка → K = 0.90

- Расчет L:

  - L = 0.90 × (1.0/2.667)² = 0.90 × 0.1406 = 0.1265

- Расчет кластерности C:

  - D₁ = 2 × 4.0 = 8.0 км

  - D₂ = 2 × 2.5 = 5.0 км

  - D₃ = 2 × 1.5 = 3.0 км

  - C = 8.0^2.5 + 5.0^1.5 + 3.0^0.5

  - 8.0^2.5 = 8.0² × √8.0 = 64 × 2.828 = 181.0

  - 5.0^1.5 = 5.0 × √5.0 = 5 × 2.236 = 11.18

  - 3.0^0.5 = √3.0 ≈ 1.732

  - C = 181.0 + 11.18 + 1.732 = 193.912

- Базовое количество БС:

  - n = 0.1265 / 193.912 ≈ 0.000652

- Поправка по хэндоверу:

  - БС1: handover_avg = 35 < 40 → условие выполнено

  - n = 0.000652 × 1.4 = 0.000913

- Округление:

  - n_final = ceil(0.000913) = 1

Ожидаемый результат: 1 БС (с применением поправки)

Тест 3: Сельская застройка с крупными БС

Исходные данные:

- Район: Сельский, площадь = 50.0 км², тип = "сельская"

- БС1: S = 78.54 км² (R≈5.0 км), handover_avg = 60, handover_limit = 40

- БС2: S = 113.10 км² (R≈6.0 км), handover_avg = 65, handover_limit = 40

- БС3: S = 153.94 км² (R≈7.0 км), handover_avg = 70, handover_limit = 40

- R₀ = 1.0 км

Ручной расчет:

- Радиусы БС:

  - R₁ = √(78.54/3.14159) ≈ 5.0 км

  - R₂ = √(113.10/3.14159) ≈ 6.0 км

  - R₃ = √(153.94/3.14159) ≈ 7.0 км

  - R_avg = (5.0 + 6.0 + 7.0)/3 = 6.0 км

- Коэффициент K:

  - Сельская застройка → K = 0.47

- Расчет L:

  - L = 0.47 × (1.0/6.0)² = 0.47 × 0.02778 = 0.01306

- Расчет кластерности C:

  - D₁ = 2 × 7.0 = 14.0 км

  - D₂ = 2 × 6.0 = 12.0 км

  - D₃ = 2 × 5.0 = 10.0 км

  - C = 14.0^2.5 + 12.0^1.5 + 10.0^0.5

  - 14.0^2.5 = 14.0² × √14.0 = 196 × 3.742 = 733.4

  - 12.0^1.5 = 12.0 × √12.0 = 12 × 3.464 = 41.57

  - 10.0^0.5 = √10.0 ≈ 3.162

  - C = 733.4 + 41.57 + 3.162 = 778.132

- Базовое количество БС:

  - n = 0.01306 / 778.132 ≈ 0.0000168

- Поправка по хэндоверу:

  - Все handover_avg > handover_limit → поправка НЕ применяется

- Округление:

  - n_final = ceil(0.0000168) = 1

Ожидаемый результат: 1 БС

Тест 4: Пограничный случай с округлением

Исходные данные:

- Район: Промышленный, площадь = 8.0 км², тип = "плотная"

- БС1: S = 0.785 км² (R≈0.5 км), handover_avg = 38, handover_limit = 40

- БС2: S = 3.14 км² (R≈1.0 км), handover_avg = 39, handover_limit = 40

- БС3: S = 7.07 км² (R≈1.5 км), handover_avg = 37, handover_limit = 40

- R₀ = 1.0 км

Ручной расчет:

- Радиусы БС:

  - R₁ = √(0.785/3.14159) ≈ 0.5 км

  - R₂ = √(3.14/3.14159) ≈ 1.0 км

  - R₃ = √(7.07/3.14159) ≈ 1.5 км

  - R_avg = (0.5 + 1.0 + 1.5)/3 = 1.0 км

- Коэффициент K:

  - Плотная застройка → K = 1.21

- Расчет L:

  - L = 1.21 × (1.0/1.0)² = 1.21 × 1 = 1.21

- Расчет кластерности C:

  - D₁ = 2 × 1.5 = 3.0 км

  - D₂ = 2 × 1.0 = 2.0 км

  - D₃ = 2 × 0.5 = 1.0 км

  - C = 3.0^2.5 + 2.0^1.5 + 1.0^0.5

  - 3.0^2.5 = 3.0² × √3.0 = 9 × 1.732 = 15.588

  - 2.0^1.5 = 2.0 × √2.0 = 2 × 1.414 = 2.828

  - 1.0^0.5 = √1.0 = 1.0

  - C = 15.588 + 2.828 + 1.0 = 19.416

- Базовое количество БС:

  - n = 1.21 / 19.416 ≈ 0.0623

- Поправка по хэндоверу:

  - ВСЕ БС: handover_avg < handover_limit (38<40, 39<40, 37<40)

  - n = 0.0623 × 1.4 = 0.08722

- Округление:

  - n_final = ceil(0.08722) = 1

Ожидаемый результат: 1 БС (с поправкой)

Тест 5: Расчет для получения 0 БС (до округления)

Исходные данные:

- Район: Малонаселенный, площадь = 5.0 км², тип = "сельская"

- БС1: S = 314 км² (R≈10.0 км), handover_avg = 100, handover_limit = 40

- БС2: S = 706.5 км² (R≈15.0 км), handover_avg = 110, handover_limit = 40

- БС3: S = 1256 км² (R≈20.0 км), handover_avg = 120, handover_limit = 40

- R₀ = 1.0 км

Ручной расчет:

- Радиусы БС:

  - R₁ = √(314/3.14159) ≈ 10.0 км

  - R₂ = √(706.5/3.14159) ≈ 15.0 км

  - R₃ = √(1256/3.14159) ≈ 20.0 км

  - R_avg = (10 + 15 + 20)/3 = 15.0 км

- Коэффициент K:

  - Сельская застройка → K = 0.47

- Расчет L:

  - L = 0.47 × (1.0/15.0)² = 0.47 × 0.004444 = 0.002088

- Расчет кластерности C:

  - D₁ = 2 × 20.0 = 40.0 км

  - D₂ = 2 × 15.0 = 30.0 км

  - D₃ = 2 × 10.0 = 20.0 км

  - C = 40.0^2.5 + 30.0^1.5 + 20.0^0.5

  - 40.0^2.5 = 40.0² × √40.0 = 1600 × 6.325 = 10120

  - 30.0^1.5 = 30.0 × √30.0 = 30 × 5.477 = 164.31

  - 20.0^0.5 = √20.0 ≈ 4.472

  - C = 10120 + 164.31 + 4.472 = 10288.782

- Базовое количество БС:

  - n = 0.002088 / 10288.782 ≈ 0.000000203

- Поправка по хэндоверу:

  - Все handover_avg > handover_limit → поправка НЕ применяется

- Округление:

  - n_final = ceil(0.000000203) = 1

Ожидаемый результат: 1 БС (округление вверх дает минимум 1)

Тест 6: Расчет для получения >1 БС

Исходные данные:

- Район: Мегаполис, площадь = 2.0 км², тип = "плотная"

- БС1: S = 0.0314 км² (R≈0.1 км), handover_avg = 50, handover_limit = 40

- БС2: S = 0.1257 км² (R≈0.2 км), handover_avg = 55, handover_limit = 40

- БС3: S = 0.2827 км² (R≈0.3 км), handover_avg = 60, handover_limit = 40

- R₀ = 1.0 км

Ручной расчет:

- Радиусы БС:

  - R₁ = √(0.0314/3.14159) ≈ 0.1 км

  - R₂ = √(0.1257/3.14159) ≈ 0.2 км

  - R₃ = √(0.2827/3.14159) ≈ 0.3 км

  - R_avg = (0.1 + 0.2 + 0.3)/3 = 0.2 км

- Коэффициент K:

  - Плотная застройка → K = 1.21

- Расчет L:

  - L = 1.21 × (1.0/0.2)² = 1.21 × 25 = 30.25

- Расчет кластерности C:

  - D₁ = 2 × 0.3 = 0.6 км

  - D₂ = 2 × 0.2 = 0.4 км

  - D₃ = 2 × 0.1 = 0.2 км

  - C = 0.6^2.5 + 0.4^1.5 + 0.2^0.5

  - 0.6^2.5 = 0.6² × √0.6 = 0.36 × 0.775 = 0.279

  - 0.4^1.5 = 0.4 × √0.4 = 0.4 × 0.632 = 0.253

  - 0.2^0.5 = √0.2 ≈ 0.447

  - C = 0.279 + 0.253 + 0.447 = 0.979

- Базовое количество БС:

  - n = 30.25 / 0.979 ≈ 30.90

- Поправка по хэндоверу:

  - Все handover_avg > handover_limit → поправка НЕ применяется

- Округление:

  - n_final = ceil(30.90) = 31

Ожидаемый результат: 31 БС

Тест 7: Суммарный расчет по 3 районам

Район А: (из теста 1) = 1 БС

Район Б: (из теста 2) = 1 БС

Район В: (из теста 6) = 31 БС

Суммарно: 1 + 1 + 31 = 33 БС

Ожидаемый результат: total_bs_count = 33

Тест 8: Валидация - отрицательная площадь

Исходные данные:

- Район: Ошибочный, площадь = -5.0 км², тип = "средняя"

- Ожидается: Ошибка валидации "Площадь должна быть положительной"

Тест 9: Валидация - некорректный тип застройки

Исходные данные:

- Район: Ошибочный, площадь = 10.0 км², тип = "городская"

- Ожидается: Ошибка валидации "Некорректный тип застройки. Допустимые значения: плотная, средняя, сельская"

Тест 10: Валидация - недостаточно БС

Исходные данные:

- Район: Ошибочный, площадь = 10.0 км², тип = "плотная"

- Только 2 БС в массиве

- Ожидается: Ошибка "Для расчета кластера требуется минимум 3 базовые станции"